Kurze Dokumentation zu MemInfo V1.14                      Leichlingen, 30.08.95

====================================                      Doc: 1.14.d8

Beschreibung: MI liefert eine Aufschl�sselung der PC-Speicherverwaltungen.

------------- Ausgegeben werden folgende Informationen:

- Anfangs einige allgemeine Informationen

- MAIN-MEMORY: Eine Liste aller Programme, Driver und Bereiche

im Speicherbereich unterhalb 1 MB (teilweise �berlappend) (*).

- Interrupts: Eine Tabelle der Zieladressen der Interrupt-

vektoren.

- EMS: Informationen zur EMS-Speicherverwaltung (EEMS wird

mangels Verbreitung und Bedeutung nicht analysiert.)

- XMS/HMA: Informationen zur XMS-Speicherverwaltung

- ext. Memory: Informationen zur alten Extended-Memory-Verwaltung

- VCPI: Informationen zum Virtual-Control-Program-Interface

- DPMI: Informationen zum Dos-Protected-Mode-Interface (wird

aktiviert und bleibt bis zur Beendigung des Programms aktiv)

- VDS: Informationen zu den Virtual-Dma-Services

- ASPI: Informationen zum Adaptec-Scsi-Programming-Interface

(Eigentlich eine Schnittstelle zu 'externen' Massenspeichern

Anmerkung: MI testet z.Z. jeweils nur auf LUN 0. Tests auf

andere LUN's w�rden u.U. sehr zeitaufwendig.)

(*): Ist in der CONFIG.SYS DOS=...,UMB angegeben, kann auch der Speicher ober-

halb 640K angelinkt und die hochgeladenen Programme aufgef�hrt werden.

System-Daten-Bereiche (Container f�r diverse Bl�cke) werden zus�tzlich

aufgeschl�sselt (besitzen intern MCB-Ketten)

Zudem wird die MCB-Liste �ber die Upper-Memory-Blocks mit ausgegeben

(UMBs werden durch <<<...>>> im Namen gekennzeichnet).

Alle Bereiche, die nicht �ber MCB-Ketten gefunden wurden, erhalten als

MCB-Kennung ein '-'.

Die Original-MCB-Liste wird durch ein '�' hinter der MCB-Kennung

hervorgehoben.

Command-Shell-MCBs werden durch >...< im Namen gekennzeichnet.

Gefundene RAM/ROM-Bereiche werden durch ###...### im Namen gekennzeichnet.

Zeichen-/Blocktreiber erhalten als Namen ihren Treibernamen/die Anzahl

ihrer Laufwerke  -sowie-  ihren Programmnamen (bei MCB-Kette; Offset 0)

bzw. ihren Offset (bei Device-Driver-Liste) als Namen.

Die Adresse und Gr��e der Programme ber�cksichtigt nicht die 16-Byte-MCB-

Kontrollstruktur.

UNEXPLORED AREA bezeichnet den Bereich, der nicht durch MCB's erfa�t wird,

bis zur linearen Adresse 100000 (bzw. 0FFFF0, wenn eine High-Memory-Area

vorhanden ist)

Zu allen Bereichen werden die auf sie zeigenden Interruptvektoren mit

angezeigt (soweit die Gr��e der Bereiche bekannt ist).

Folgende Zeichen k�nnen vor den Interruptvektoren stehen:

' ' : Vektor zeigt in den Bereich, das Segment des Vektors ist das

1. Segment des Bereichs (z.B. COM/EXE-Programme, Dev.-Driver, ROMs).

'�' : Vektor zeigt in den Bereich, das Segment des Vektors geh�rt zum

Bereich (z.B. EXE-Programme, System-Daten-Bereiche).

'+' : Vektor zeigt nicht in den Bereich, das Segment des Vektors geh�rt

aber zum Bereich (z.B. QEMM-Stealthing, INT 30/31).

'-' : Vektor zeigt in den Bereich, das Segment des Vektors geh�rt aber

nicht zum Bereich (z.B. QEMM-Stealthing, INT 30/31).

':' : Vektor zeigt in den Bereich, das Segment des Vektors ist aber

das Segment der MCB-Kontrollstruktur (m�glicherweise Virus).

'*' : Vektor zeigt in den Bereich, allerdings in das PSP eines Programms

(m�glicherweise Virus, kann aber auch was anderes sein, was eine M-

oder Z-Kennung tr�gt, selbst Owner des MCB ist und kein PSP hat).

Anzumerken ist hier, da� INT 30 und INT 31 nicht als Interruptvektoren

verwendet werden, also damit ihre Zieladressen (als Vektoren) keinen Sinn

ergeben.

Parameter:  Alle angegebenen Parameter m�ssen durch ein Leerzeichen voneinander

----------  getrennt werden.

/?    : Gibt eine kurze �bersicht �ber die unterst�tzten Parameter

/P    : Bei der Ausgabe alle 20 Zeilen auf einen Tastendruck warten

/I:hh : Legt den h�chsten zu untersuchenden Interruptvektor hh fest

(hh in Hex. angeben, default: 7F, 0: Keine Vektoren listen)

/C    : Keine VCPI-Memory-Attribut-Tabelle ausgeben(f�r Virentests)

/H    : Hardware-Int.vekt. IRQ2-15 nicht ausgeben  (f�r Virentests)

/E    : Virtuelle DPMI-Einspr�nge nicht ausgeben   (f�r Virentests)

/S    : Stealth-Viren-Crash-Test durchf�hren       (f�r Virentests)

/M    : MI-MCB's nicht aufl�sen & MI-MCB-Size-Test (f�r Virentests)

/INT  : Zeige zus�tzlich die Interruptvektortabelle

Mit folgenden Parametern kann man MI veranlassen, nur ausgew�hlte

Informationen auszugeben. (Die Tests werden trotzdem vollst�ndig

durchgef�hrt.):

/DOS /MEM /MAP /INTER /EMS /XMS /EXT /VCPI /DPMI /VDS /ASPI

Virentests: Mit MI kann man seinen Rechner auf die Neuinfektion mit Speicher-

----------- residenten Viren (das sind fast alle) testen. Daf�r wird einmal mit

MI /C /I:0 /E /S /M> C:\MI.LOG

ein Speicher-Logfile zur Boot-Konfiguration erstellt. Mit einem

kleinen Batch kann man nun den Rechner auf �nderung der Speicher-

konfiguration testen (z.B. VTST.BAT):

@ECHO OFF

C:

CD \

MI /C /I:0 /E /S /M> MI.OUT

FC /L MI.OUT MI.LOG | MORE

�ndert man die CONFIG.SYS oder die AUTOEXEC.BAT, mu� man den

Logfile MI.LOG neu erzeugen.

Verwendet man ein Boot-Men� in der CONFIG.SYS (z.B. DOS 6.0),

mu� man zu jeder w�hlbaren Konfiguration einen Logfile erzeugen.

Man merke sich dazu die gew�hlte Konfiguration z.B. in einer

Variablen BCFG und ersetze jeweils 'MI.LOG' durch 'MI%BCFG%.LOG'

(siehe VLOG.BAT: Erzeugen eines neuen Logfiles MI%BCFG%.LOG,

VTST.BAT: Erzeugt MI.OUT und Vergleicht mit MI%BCFG%.LOG,

weitere Dokumentation innerhalb der Batches mit REMs...)

Der Parameter /I:0 schaltet die Auflistung der Interrupts aus.

Man kann ihn auch durch /H ersetzen, der nur die Hardwareinterrupts

ausl��t. Beide Parameter sind nur notwendig, da einige Programme

nach ihrer Beendigung benutzte Interruptvektoren (meist Hardware-

interrupts) nicht restaurieren. F�hrt man den Test nur beim Booten

durch, kann man sogar beide weglassen. Werden Tests auch noch

sp�ter durchgef�hrt (um zu testen, ob ein neues Programm vielleicht

verseucht war), sollte man zumindest /H benutzen. In diesem Fall

k�nnen aber nicht restaurierte Software-Interrupt-Vektoren zu

Viruswarnungen f�hren. Daf�r k�nnen aber Viren auch dann ertappt

werden, wenn sie einfach nur Programmteile �berschreiben und somit

keinen zus�tzlichen Speicher verbrauchen. Allgemeine Regel: Zeigt

ein ge�nderter Interruptvektor auf einen freien Speicherblock,

dann handelt es sich nur um einen nicht restaurierten Vektor.

Ansonsten sollte man dem auf den Grund gehen (f�r Spezialisten

kein Problem).

Ist der Rechner zu dem Zeitpunkt, an dem man den Logfile erzeugt,

bereits infiziert, kann der Virus mit diesem Test nicht entdeckt

werden.Daf�r ist dieser Test aber schnell (kann in die AUTOEXEC.BAT

aufgenommen werden) und entdeckt die Viren, ohne sie zu kennen

(also auch die neuesten; damit braucht man nicht immer den

neuesten Scanner-Versionen hinterherzulaufen).

Man sollte diesen Test nat�rlich zus�tzlich zu Viren-Scannern

verwenden (zumindest gelegentlich mal mit dem Scanner testen).

Tests sollten vor allem nach dem Aufruf neuer Software durchgef�hrt

werden. Wird eine Virusinfektion festgestellt, wird beim Test meist

auch MI.EXE, (von DOS:) FC.EXE, MORE.COM infiziert. Daher sollte man

sich besser gleich von vorn herein Kopien dieser Programme machen.

Zudem ist sp�testens dann ein aktueller Virenscanner sowie eine

saubere Boot-Diskette notwendig, um den Virus zu entfernen.

NEUE ERFAHRUNGEN und resultierende Erweiterungen in Sachen Viren:

-----------------------------------------------------------------

Leider mu�te ich feststellen, da� sich einige Viren in freien

Speicherbl�cken verstecken. Z.B. war der Tremor-2-Virus nur durch

einen auf den COMMAND.COM verbogenen INT-21-Vektor zu erkennen.

Dieser Vektor h�tte genausogut gleich in den freien Speicher

zeigen k�nnen. Der Tremor-2 hatte zur besseren Tarnung den Umweg

�ber einen FAR-JUMP im PSP des COMMAND.COM gew�hlt.

Angesichts dieser Technik wurde MI mit einem neuen Viren-Crash-

Test (Parameter: /S) ausgestattet. Wird dieser aktiviert, werden

alle freien Speicherbl�cke mit F�llbytes gef�llt (f�r die, die

sich mit Assembler auskennen: Die Bl�cke werden mit dem Befehl CLI

gef�llt. Am Ende steht ein JMP SHORT $FE (Endlosschleife). Also

quasi ein sanfter Absturz, falls infiziert.)

Somit wird der Virus im Speicher �berschrieben, was dann bei der

n�chsten Aktivierung des Virus-Speicheblocks zu einem Systemcrash

f�hrt (ist zwar nicht sehr elegant, leider aber die einzige sichere

M�glichkeit einen solchen Virus zu erkennen und somit gr��eren

Schaden zu verhindern!). Der Absturz erfolgt je nach Virus noch

w�hrend der Ausf�hrung oder kurz nach der Beendigung von MI.

Tritt bei MI mit Parameter /S ein Crash auf, aber bei MI ohne /S

kein Crash auf, kann man ziemlich sicher von einer Virusinfektion

mit einem Virus vom obigen Typ ausgehen.

Der Tremor-2-Virus w�hre im �brigen mit /I:0-Parameter nicht

aufgefallen! Man sollte sich also gut �berlegen, ob man /I:0, /H

oder keinen der beiden Parameter verwendet.

Der /M Parameter soll Viren aufdecken, die sich, w�hrend MI l�uft,

an den MCB von MI anh�ngen oder einen eigenen MCB mit MI als Owner

bilden. Derartige Bl�cke werden normalerweise intern aufgel�st,

verschmolzen und als frei angezeigt, so, als ob z.Z. kein Programm

l�uft. Dieses wird mit /M abgeschaltet, damit ein derartiger Virus

sichtbar wird. Zus�tzlich wird durch diesen Parameter eine Pr�fung

des MI-MCBs auf die korrekte Gr��e ausgel�st und eine entsprechende

Info am Anfang der Memory-Map angezeigt.

Im oben beschriebenen Fall (Tremor-2) wurde ein Interruptvektor auf

das PSP eines Programms verbogen. Derartige Interrupts wurden

bisher nicht speziell gekennzeichnet. Da ein Interrupt nichts im

PSP zu suchen hat, werden diese jetzt mit '*' gekennzeichnet.

(Beim PSP handelt es sich um die ersten 256 Bytes eines Programms.

Mit einer kleinen, nicht relevanten Ausnahme enth�lt es keinen

Programmcode.)

Hinweis:    Einige ausgegebene Informationen bed�rfen genauerer Hintergrund-

--------    kenntnisse der entsprechenden Schnittstellen. Deren Bedeutung

hier aufzuschl�sseln w�rde den Rahmen einer Dokumentation

restlos sprengen :-(. Daher hier ein paar Literaturverweise:

- Addison-Wesley  : DOS ohne Schranken

- Addison-Wesley  : Undocumented DOS

- Systhema Verlag : Die PC-Referenz f�r Programmierer

- Markt & Technik : 80386 f�r Programmierer und Systementwickler

- c't  2/91 (VCPI S.285ff)

- c't  4/91 (DPMI S.296ff, S.365ff)

- c't  3/92 (DPMI S.210ff)

- c't  8/92 (DPMI<-Protected Mode S.213ff)

- mc   9/93 (ASPI)

- c't 11/93 (ASPI<-SCSI S.294f,S.296ff)

( Speziellen Dank an (-: Harald Albrecht :-) , Autor der c't, f�r

seine hervorragenden Artikel �ber die PC-Speicherverwaltungen der

letzten 5 Jahre ! )

Neuerungen seit Version 1.03:

=============================

Neuerungen in der Version 1.04:

-------------------------------

- Ein Fehler bei der Ausgabe der Unterversionsnummer von XMS

wurde korrigiert (Interpretation als BCD)

- MI wurde urspr�nglich unter QEMM entwickelt. Eine leichte Inkom-

patibilit�t zwischen QEMM und EMM386 bei der Kennzeichnung von

UMBs machte eine spezielle Anpassung an EMM386 notwendig

- MI testet jetzt auch auf Shared-EMS/XMS-Memory

- In VLOG und VTST wurde der Parameter /H durch /I:0 ersetzt,

da einige Programme die von ihnen benutzten Interruptvektoren

beim Terminieren nicht restaurieren.

Neuerungen in der Version 1.10:

-------------------------------

- Korrektur eines Programmfehlers

- Durch neue Parameter kann man sich die Informationen jetzt auch

selektiv ausgeben lassen:

/DOS  /MEM  /MAP  /EMS  /XMS  /EXT  /VCPI  /DPMI  /VDS  /ASPI

Neuerungen in der Version 1.11:

-------------------------------

- Erkennung von N*vell-DOS 7 (das sich jetzt als DOS 6.0 ausgibt)

- Verbesserung der UMB-Erkennung

- Anpassung an N*vells speziellen EMM386, u.a. an einen

DPMI-Fehler (***)

Neuerungen in der Version 1.12:

-------------------------------

- Bei Block-Devicedrivern wird nur noch die Anzahl der (mit-)

verwalteten Laufwerke angegeben, da die zugeh�rigen Laufwerke

bei geladenem Plattenkomprimierer und Diskcache h�ufig nicht

mehr zu indentifizieren sind. Selbst DOS-eigene MEM's liefern

hier falsche oder unvollst�ndige Angaben (je nach Version).

- Mit /INT bekommt man jetzt zus�tzlich eine Tabelle mit den

Zieladressen der Interruptvektoren (mit /INTER selektiv).

- Weitere Anpassungen an N*vell-DOS 7 (und seien kleinen,

feinen Inkompatibilit�ten...)

- Bei den allgemeinen (DOS-)Informationen findet man jetzt einige

weitere Informationen zu den logischen Laufwerken.

Neuerungen in der Version 1.13:

-------------------------------

- Um bestimmte Stealth-Viren besser abzufangen, wurde ein neuer

Virus-Crash-Test integriert (Parameter: /S, siehe Virentests),

die Abschaltung der Aufl�sung der MI-MCBs und ein Test der

Gr��e des MI-Programm-MCBs erm�glicht (Parameter: /M, siehe

Virentests)

- Ein Interrupt-Vektor, der auf das PSP eines Programms zeigt,

wird jetzt mit '*' gekennzeichnet.

- Speicher, der der MCB-Chain an der 640K-Grenze geklaut wird,

wird jetzt als 'stolen Memory' mit in der Map aufgef�hrt

(meist Viren)

- An der 640K-Grenze �bers BIOS reservierter Speicher wird jetzt

ebenfalls in der Map aufgef�hrt als 'ext. BIOS DataBlk'

(manchmal Viren)

Neuerungen in der Version 1.14:

-------------------------------

- Eine fehlerhafte Parameterauswertung des Parameters /I:hh

wurde korrigiert. Der Interrupt (Hex) wurde bisher r�ckw�rts

gelesen

- einige kleinere optische Fehler wurden beseitigt

DPMI-Fehler in N*vells DPMI (zu V1.12, N*vell-DOS 7, erste ausgel. Release):

---------------------------------------------------------------------------

Bei der Aktivierung von DPMI bekommt man gleich passende Selektoren f�r Code-,

Daten- und Stacksegment. Der Zugriff auf das aktuelle Datensegment sollte

damit uneingeschr�nkt m�glich sein. N*vells DPMI l��t aber keinen Zugriff auf

den Offset 0000 dieses Segments zu, meldet aber auch keine Schutzverletzung

(und tarnt damit diese Inkompatibilit�t ganz hervorragend)! Man dachte wohl

daran, Abst�rze, die durch fehlerhaften Zugriff eines Programms �ber NIL/NULL-

Zeiger entstehen, zu entsch�rfen (ohne einen solchen Fehler auch gleich

mit einer Schutzverletzung aufzudecken, ziemlich inkonsequent).

VERGESSEN hat man dabei offensichtlich, da� im Datensegment auf dem Offset

0000 auch GANZ REGUL�R Variablen (bei MI ein Schleifenz�hler)

beherbergt sein k�nnen!!! Dieser Wert blieb ganz einfach KONSTANT (ein

geROMter Schleifenz�hler...)!!!

(Diese SCH.... Analyse hat mich einen ganzen Tag gekostet. L�sung: Als erste

Variable im Datensegment wurde ein nicht benutzter DUMMY eingef�gt, und schon

war der ganze SPUK vorbei...)

DIESE SOFTWARE IST PUBLIC DOMAIN. Sie darf beliebig verwendet und weitergegeben

werden. Ich kann nat�rlich keine Garantie f�r Fehlerfreiheit geben. Der Einsatz

geschieht nat�rlich voll auf eigene Gefahr... (wie bei fast jeder PD-Software)

F�r R�ckfragen, Hilfe, Support, konstruktive Kritik:      Frank Wiesen

----------------------------------------------------      Johannisberg 16a

42799 Leichlingen

Deutschland

Tel.: 02175/880878

FAX : 02173/22572

E-Mail (Internet) an 'wiesen@athene.informatik.uni-bonn.de' oder (z.B. FIDO)

an FRANK WIESEN �ber die Mailadressen der SLURP-Box Langenfeld:

��������������������������������Ŀ S L U R P - Box  Langenfeld

� FidoNet           __           �

� International    /  \          � Line 1: 02173-81161 (300-33600 Baud, 8N1)

� BBS Network     /|oo \         � Line 2: 02173-81319 (300-14400 Baud, 8N1)

�                (_|  / )        �

�                 _`@/_ \    _   � 2:2450/725   (FidoNet)

�                |     | \   \\  � 2:2450/726   (FidoNet)

�                | (*) |  \   )) � 9:491/4070   (VirNet)

�   ______       |__U__| /  \//  � 9:491/4071   (VirNet)

�  / FIDO \       _//|| _\   /   � 21:100/1524  (GerNet)

� (________)     (_/(_|(____/    � 21:100/1525  (GerNet)

����������������������������������